广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学

（编号2017003-V01）

2017年6月

目  录

引  言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

3.1 安装分布式光伏发电系统	2

3.2 安装分布式光伏发电系统减碳量	3

3.3 二氧化碳排放	3

3.4 基准线情景	3

3.5 基准线排放	3

3.6 碳普惠行为排放	3

4 编制原则	3

4.1 相关性	3

4.2 完整性	3

4.3 准确性	4

4.4 透明性	4

4.5 一致性	4

5 适用条件	4

6 核算边界的确定	4

7 额外性	4

8 基准线情景及排放量	5

9 安装分布式光伏发电系统排放量	5

10 安装分布式光伏发电系统减碳量	5

11 数据来源及监测	5

12 安装分布式光伏发电系统碳普惠减碳量核证报告	6

附录A（资料性附录）安装分布式光伏发电系统碳普惠减碳量核证报告	8

# 引  言

为进一步推进全社会低碳行动，探索鼓励绿色低碳生产生活方式的普惠性工作机制，推动安装分布式光伏发电系统碳普惠项目的自愿减排交易，特编制《广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学》（版本号V01）。本方法学以《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）下“清洁发展机制（CDM）”及国家自愿减排交易机制下的相关方法学模板为基础，参考和借鉴CDM 项目有关方法学工具、方式和程序，包括国家自愿减排项目《可再生能源并网发电方法学》和《联网的可再生能源发电》，以及国际自愿减排市场光伏发电项目相关方法学和要求，结合我省光伏发电项目实际，经有关领域专家学者及利益相关方反复研讨后编制而成，具有科学性、合理性和可操作性。

广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学

# 1 范围

本方法规定了碳普惠制下企业或居民安装及运行小型分布式光伏发电系统，用于替代化石燃料为主的电网供电，从而相应减少温室气体排放（以二氧化碳当量计）的核算流程和方法。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 14064-1：2006 温室气体第一部分 组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南；

ISO 14064-2：2006温室气体第二部分 项目层次上对温室气体减排和清除增加的量化、监测和报告的规范及指南；

CM-001-V02 可再生能源并网发电方法学（第二版）

CMS-002-V01联网的可再生能源发电（第一版）

IPCC 国家温室气体清单指南；

清洁发展机制（CDM）方法学、工具和程序；

国家温室气体自愿减排（CCER）方法学；

中国区域电网基准线排放因子；

广东省企业（单位）二氧化碳排放信息报告通则（2014版）；

广东省碳普惠制试点工作实施方案（粤发改气候[2015]408号）；

广东省发展改革委关于碳普惠制核证减碳量管理的暂行办法（粤发改规〔2017〕1号）。

# 3 术语和定义

3.1 安装分布式光伏发电系统

指用户安装分布式光伏发电系统并在用户侧自发自用、多余电量上网的行为。

3.2 安装分布式光伏发电系统减碳量

指用户安装及运行分布式光伏发电系统，部分或全部代替区域电网供电，从而减少以化石燃料燃烧发电为主的电网电力生产导致的温室气体排放（以二氧化碳当量计）。

3.3 二氧化碳排放

指在特定时段内向大气释放的二氧化碳。

3.4 基准线情景

指在没有该低碳行为情景下最现实可行的替代情景。

3.5 基准线排放

指在基准线情景下发生的二氧化碳排放。

3.6 碳普惠行为排放

广东省纳入碳普惠制试点地区的相关企业或个人自愿参与实施的减少温室气体排放和增加绿色碳汇等低碳行为，简称“碳普惠行为”。碳普惠行为排放指在碳普惠行为情景下发生的二氧化碳排放。

# 4 编制原则

4.1 相关性

选择适当的碳源、碳汇、碳库、数据和方法，以适应核算低碳行为减碳量的需求。

4.2 完整性

包括所有相关的二氧化碳排放和清除过程。

4.3 准确性

对低碳行为减碳量进行准确的计算，尽可能减少偏差和不确定性。

4.4 透明性

有明确的、可核查的数据收集方法和计算过程，对计算方法及数据来源给出说明。

4.5 一致性

与国际和国内相关的方法学标准保持一致。利益相关方能够对碳普惠有关信息进行有意义的比较。

# 5 适用条件

本方法学适用于碳普惠制试点地区的相关企业（控排企业除外）或个人安装并运行规模为5MW及以下的分布式光伏发电系统的碳普惠行为。项目活动应符合国家和地方政府颁布的有关分布式光伏发电系统安装运行的相关法律、法规和政策措施以及相关的技术标准或规程。

# 6 核算边界的确定

项目的核算边界指安装并运行分布式光伏发电系统活动的地理范围。碳普惠参与方需提供项目备案证等产权证明文件。项目减碳量计入期不超过25年，计入期为分布式光伏发电系统验收合格并网发电之日起，可上溯至2015年1月1日。核算周期以整年为计算单位，一个核算周期至少为一年。

# 7 额外性

分布式光伏发电系统项目具备天然的额外性。

# 8 基准线情景及排放量

基准线排放仅包括由项目活动替代的化石燃料为主的电网供电所产生的二氧化碳排放。基准线排放量（BE），计算如下：

BEy = EGPJ,y * EFgrid,CM,y

其中：

BEy：第y年的基准线排放量（tCO2/yr）

EGPJ,y：第y年由于安装分布式光伏发电系统并运行所发电量（MWh/yr）

EFgrid,CM,y：第y年区域电网发电CO2排放因子（tCO2/MWh）

# 9 安装分布式光伏发电系统排放量

安装并运行分布式光伏发电系统带来的排放即为本方法学低碳行为行为排放量，对于分布式光伏发电系统， PEy=0。

其中，PEy为分布式光伏发电系统带来的排放量（tCO2/yr）。

# 10 安装分布式光伏发电系统减碳量

安装分布式光伏发电系统碳普惠行为减碳量计算方法如下：

ERy  BEy - PEy = BEy

# 11 数据来源及监测

安装分布式光伏发电系统检测数据主要为发电量，量化以供电公司安装的发电电表读数或与电力公司的上网电量结算单（发电量全部上网）为准，电表精度不低于0.5S，检定周期不超过6年。

所需检测的参数和数据如下：

| 数据/参数： | EGPJ,y |
| --- | --- |
| 单位： | MWh |
| 描述： | 第y年由于安装分布式光伏发电系统并运行所发电量 |
| 所使用的数据来源： | 电表 |
| 数据值： | - |
| 测量方法和程序: | 当地供电公司 |
| 是否属于平台对接参数 | 是 |
| 监测频率 | 实时监测 |
| 数据用途： | 计算基准线情景和碳普惠行为排放量 |
| 评价: |  |

| 数据/参数： | EFgrid,CM,y |
| --- | --- |
| 单位： | tCO2/MWh |
| 描述： | 第y年区域电网发电CO2排放因子（tCO2/MWh） |
| 所使用的数据来源： | 国家发展改革委公布的当年《中国区域电网基准线排放因子》南方区域电网排放因子数据计算，计算方法为EFgrid,CM,y=EF南方电网,OM,y*0.75+ EF南方电网,BM,y*0.25 |
| 数据值： | - |
| 测量方法和程序: | - |
| 是否属于平台对接参数 | 否 |
| 监测频率 | 即时更新 |
| 数据用途： | 计算基准线情景和碳普惠行为排放量 |
| 评价: |  |

# 12 安装分布式光伏发电系统碳普惠减碳量核证报告

安装分布式光伏发电系统碳普惠减碳量核证报告包含但不限于以下内容：

1) 项目申请人基本信息；

2) 项目负责人与联系人；

3) 项目基本信息；

4) 数据和参数；

5) 安装分布式光伏发电系统碳普惠核证减碳量计算结果；

6) 核证结论。

安装分布式光伏发电系统碳普惠减碳量核证报告模板见附录A。

# 附录A

# （资料性附录）

# 安装分布式光伏发电系统碳普惠减碳量核证报告

提交日期：　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版本号：

| 1-项目申请人基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |
| 法人代表/个人 |  |  |  | 证件号码 |  | （单位填写统一社会信用代码或组织机构代码；个人填写身份证号码） |  |  |
| 单位类型 | □企业；□事业单位；□集体；□专业合作社；□个人；□其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职务 | 联系人 | 办公电话 |  | 移动电话 |  | 传真 | 邮箱地址 |
| 3-项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1-项目名称 |  | - 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2-选用方法学名称及版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3-是否为打捆申报 |  | - □否 □是 - （若选择“否”，请在3.5中的对应表格填写相关信息；若选择“是”，请在3.5填写所有项目信息） |  |  |  |  |  |  |
| - 3.4-核算周期 |  | - 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5-项目核算边界 |  | - 企业项目填写表3.5-1。 - 表3.5-1 企业分布式光伏项目 - 序号; - 项目名称; - 项目单位; - 建设规模（MW）; - 备案文件文号; - 备案时间; - 投产规模; - 投产（并网）时间. - 1. - 2. - …. - 居民项目填写3.5-2 - 表3.5-2 居民家庭分布式光伏项目 - 序号; - 项目名称; - 建设地点; - 建设规模（kw）; - 投资人; - 备案证明; - 并网时间. - 1. - 2. - …. - （注：若内容太多，可另附文件提交） |
| 4-数据和参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1-缺省数据 |  | - 年份; - 2015; - 2016; - 2017; - ······. - 国家发展改革委公布的年度区域电网CO2排放因子（tCO2/MWh）. |
| 4.2-监测数据 |  | - 年份; - 2015; - 2016; - 2017; - ······. - 发电量（MWh）. |
| 5-减碳量计算结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1碳普惠核证减碳量 |  | - 年份; - 2015; - 2016; - 2017; - ······. - 安装分布式光伏发电系统碳普惠核证减碳量 - （t CO2-e）. - 合计. |
| 6-核证结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经核证， （项目名称） 于 年 月 日 至 年 月 日 产生的碳普惠核证减碳量（PHCER）为 吨二氧化碳当量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 核证机构名称（盖章） ： - 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注：灰色底纹部分为非填写部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |