附件

2015年度燃煤热电联产机组碳排放配额计算方法

符合《热电联产机组认定申报指南》的热电联产机组采用基准法分配配额，计算公式如下：

企业预发配额=（机组2014年年度发电量×容量基准线×年度下降系数）企业核定配额=（机组预发配额×机组产量修正因子）

机组产量修正因子=机组2015年度发电量机组2014年度发电量

其中：

n：机组数量；

年度下降系数：1；

容量基准线按机组类型分列如下：

| 机组类型 |  |  | 基准值（克CO2/千瓦时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃煤热电 | 1000MW |  | 825 |
|  | 600MW | 超超临界 | 850 |
|  |  | 超临界 | 865 |
|  |  | 亚临界 | 880 |
|  | 300MW | 非循环流化床机组 | 905 |
|  |  | 循环流化床机组 | 927 |
|  | 300MW 以下 | 非循环流化床机组 | 965 |
|  |  | 循环流化床机组 | 988 |

用于配额计算的发电量包括发电量和供热量折算的发电量，燃煤纯凝机组实施改造供热，基准线以纯凝机组的为准。其中供热量折算发电量公式：

Q=（G1ΔH1+ G2ΔH2）×1000×0.985/3600

式中：

Q：供热抽出的蒸汽及减其减温水吸收的热量能够发的电量，全年累加值，单位：kWh；

G1：抽汽流量，全年累加值，单位：吨；

G2：减温水流量，全年累加值，单位：吨；

G1与G2之和等于对外供热蒸汽流量，如果一台机组存在多个供热蒸汽参数，则应分别计算；

ΔH1：即供热抽出的蒸汽焓值与汽轮机的排汽焓之差；如果是再热机组在再热器之前抽出，还需要考虑这部分抽汽在再热器中的吸热量，即再热蒸汽焓减去高排蒸汽焓，全年平均值，单位：kJ/kg；

ΔH2：减温水焓升，即减温水与热井水之间的焓差，全年平均值，单位：kJ/kg；

1000：1吨=1000kg；

3600：1kWh电量当量热值约为3600kJ；

0.985：发电机效率，取行业平均值。

注：水煤浆机组仍按历史法计算分配配额。